// printer_config.h

#ifndef PRINTER_CONFIG_H

#define PRINTER_CONFIG_H

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#include <stddef.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "freertos/semphr.h"

#include "mqtt_client.h"

#define ISMART_VERSION "020600"

// CONSTANTES DE CONFIGURACIÓN

// SPI

#define PIN_NUM_MISO        25

#define PIN_NUM_MOSI        27

#define PIN_NUM_CLK         26

#define PIN_NUM_CS          32

// Parámetros del Bus SPI

#define SPI_HOST_PORT       SPI2_HOST

#define SPI_CLOCK_SPEED_HZ  100000  // 100 kHz

#define SPI_BUFFER_SIZE     1056

#define SPI_QUEUE_SIZE      20

// Protocolo Fiscal

#define ENQ_CMD             0x05

#define STX_BYTE            0x02

#define ETX_BYTE            0x03

#define ACK_BYTE            0x06

#define NAK_BYTE            0x15

extern const uint8_t CMD_STATUS_S1[];

extern const uint8_t CMD_STATUS_S3[];

// Tiempos (ms) - Optimizados

#define POLLING_INTERVAL_MS     5000   // 30 segundos

#define RESPONSE_TIMEOUT_MS     2000    // 2 segundos

#define STATUS_S1_TIMEOUT_MS    3000    // 3 segundos

#define ACK_TIMEOUT_MS          1000

#define RECONNECT_DELAY_MS      5000    // 2 segundos

#define COMMAND_DELAY_MS        100     // 100ms entre comandos

// Límites

#define MAX_RECONNECT_ATTEMPTS  5

#define MAX_ERROR_COUNT         10

#define MAX_SERIAL_LENGTH       10

#define STATUS_S1_MIN_LENGTH    117

// Configuración WiFi

#define ESP_WIFI_SSID      "LorenaWiFi"

#define ESP_WIFI_PASS      "041295wifi"

#define ESP_MAXIMUM_RETRY  5

// Configuración MQTT

#define MQTT_TOPIC_BASE     "v1/fiscal"

#define MQTT_QOS_LEVEL     1

#define MQTT_RETAIN        0

// Comandos de control para actualización de impresora

#define SPI_CMD_START       0x01

#define SPI_CMD_PACKET      0x04

#define SPI_CMD_END         0x07

// TIPOS DE DATOS OPTIMIZADOS

// Estados de la comunicación

typedef enum {

PRINTER_STATE_IDLE,

PRINTER_STATE_WAITING_RESPONSE,

PRINTER_STATE_PROCESSING,

PRINTER_STATE_ERROR,

PRINTER_STATE_RECONNECTING,

PRINTER_STATE_SENDING_STATUS_S1,

PRINTER_STATE_WAITING_STATUS_S1

} printer_state_t;

// Códigos de error

typedef enum {

ERROR_NONE = 0,

ERROR_NO_RESPONSE,

ERROR_INVALID_RESPONSE,

ERROR_TIMEOUT,

ERROR_FRAME,

ERROR_PARITY,

ERROR_COMMUNICATION_LOST,

ERROR_MAX_RETRIES_EXCEEDED,

ERROR_STATUS_S1_FAILED,

ERROR_NO_ACK

} printer_error_t;

// Estructura compacta para datos MQTT

typedef struct __attribute__((packed)) {

// Datos básicos (6 bytes)

uint8_t sts1;

uint8_t sts2;

uint16_t error_count;

// Flags de control

uint8_t reconnect_attempts : 4;

uint8_t needs_sync : 1;

uint8_t serial_obtained : 1;

uint8_t reserved : 2;

// Serial y datos numéricos del S1

uint32_t timestamp;

// Datos STATUS S1

char atm_number[5];

uint32_t ventas;

char last_bill_number[9];

char bill_issue[6];

char number_last_debit[9];

uint32_t amount_debit;

char number_last_credit[9];

uint32_t amount_credit;

char number_last_notfiscal[9];

uint32_t amount_notfiscal;

char counter_daily_z[5];

char counter_report_fiscal[5];

char rif_cliente[12];

char register_number[11];

char hour_machine[7];

char date_machine[7];

char fw_ismart[7];  // 6 caracteres + null terminator

char fw_printer[11];

} mqtt_data_t;

// Bandera global

extern volatile bool ota_en_progreso;

// DECLARACIONES EXTERNAS

// Variables globales (definidas en printer_task.c)

extern mqtt_data_t mqtt_data;

extern const char* TAG_PRINTER;

// Variables globales WiFi/MQTT

extern esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client;

extern SemaphoreHandle_t mqtt_data_mutex;

extern TaskHandle_t mqtt_task_handle;

extern SemaphoreHandle_t spi_bus_mutex;

// Colas (definidas en printer_task.c)

extern QueueHandle_t printer_uart_queue;

// MACROS UTILES

// Para strings en Flash (ahorra RAM)

#define STRING_IN_FLASH(str) (__extension__({ \

static const char __c[] __attribute__((section(".rodata"))) = str; \

__c; \

}))

// Logging optimizado

#define LOG_I(tag, format, ...) ESP_LOGI(tag, format, ##__VA_ARGS__)

#define LOG_E(tag, format, ...) ESP_LOGE(tag, format, ##__VA_ARGS__)

#define LOG_W(tag, format, ...) ESP_LOGW(tag, format, ##__VA_ARGS__)

#define LOG_D(tag, format, ...) ESP_LOGD(tag, format, ##__VA_ARGS__)

// Verificación de errores

#define CHECK_ERROR(condition, error_code) \

do { \

if (!(condition)) { \

return error_code; \

} \

} while(0)

// PROTOTIPOS DE FUNCIONES BÁSICAS

// Inicialización

bool printer_spi_init(void);

void printer_spi_deinit(void);

// Control de estado

printer_state_t printer_get_state(void);

void printer_set_state(printer_state_t state);

const char* printer_state_to_string(printer_state_t state);

// Validación

bool validate_frame(const uint8_t* data, size_t len);

bool is_valid_response(const uint8_t* data, size_t len);

void iniciar_spi_impresora();

// Utilidades

uint32_t get_timestamp_ms(void);

void delay_ms(uint32_t ms);

#endif // PRINTER_CONFIG_H

// ismartv1.c

#include "printer_config.h"

#include "printer_task.h"

#include "printer_mqtt.h"

#include "esp_log.h"

// Tag para logging

static const char* TAG = "MAIN";

void app_main(void) {

ESP_LOGI(TAG, "Iniciando Sistema Fiscal...");

uint32_t free_ram = esp_get_free_heap_size();

ESP_LOGI(TAG, "RAM libre: %u bytes", free_ram);

// Inicializar comunicación UART

if (!printer_spi_init()) {

ESP_LOGE(TAG, "Error crítico: No se pudo inicializar UART");

return;

}

esp_err_t err = printer_task_start();

// Iniciar tarea de impresora

if (err != ESP_OK) {

ESP_LOGE(TAG, "Error crítico: No se pudo iniciar tarea de impresora");

// Intentar desinicializar UART

printer_spi_deinit();

return;

}

// Lanzar tareas de forma independiente mejora el uso de IRAM y DRAM

start_mqtt_system();

// Tarea principal (monitoreo ligero)

while (1) {

// Imprime el estado de la memoria (solo para fase inicial)

ESP_LOGI(TAG, "Heap libre: %u bytes | IRAM libre: %u bytes",

esp_get_free_heap_size(),

heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL | MALLOC_CAP_8BIT));

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(60000)); // Esperamos 1 minuto

}

}

// printer_task.h

#ifndef PRINTER_TASK_H

#define PRINTER_TASK_H

#include "printer_config.h"

// CONFIGURACIÓN DE LA TAREA

#define TASK_STACK_SIZE     4096

#define TASK_PRIORITY       5

#define TASK_NAME           "printer_task"

// ESTRUCTURAS ESPECÍFICAS DE TAREA

typedef struct {

printer_state_t state;

uint32_t error_count;

uint32_t success_count;

uint32_t last_response_time;

uint8_t reconnect_attempts;

bool initialized;

} task_context_t;

// PROTOTIPOS PÚBLICOS

// Gestión de la tarea

esp_err_t printer_task_start(void);

void printer_task_stop(void);

void printer_task_suspend(void);

void printer_task_resume(void);

// Funciones de procesamiento

void interpretar_estado(uint8_t sts1, uint8_t sts2);

void procesar_status_s1(uint8_t* data, size_t len);

// Sistema de reconexión

bool printer_reconnect(void);

void printer_reset_errors(void);

bool printer_needs_reconnection(void);

void printer_handle_error(printer_error_t error);

// Comunicación SPI

bool send_enq_command(void);

bool spi_send_command(uint8_t command);

bool spi_send_frame(const uint8_t *data, size_t len);

int receive_response(uint8_t* buffer, size_t buffer_size, uint32_t timeout_ms);

// Monitoreo

void print_task_stats(void);

size_t get_task_stack_high_water_mark(void);

#endif // PRINTER_TASK_H

// printer_task.c

#include "printer_config.h"

#include "printer_task.h"

#include "printer_mqtt.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include "freertos/queue.h"

#include "driver/spi_master.h"

#include "esp_err.h"

#include "esp_log.h"

#include "esp_system.h"

// VARIABLES GLOBALES (declaradas en printer_config.h como extern)

mqtt_data_t mqtt_data;

const char* TAG_PRINTER = "printer_events";

QueueHandle_t printer_spi_queue = NULL;

SemaphoreHandle_t mqtt_data_mutex = NULL;

SemaphoreHandle_t spi_bus_mutex = NULL;

// VARIABLES ESTÁTICAS (solo visibles en este archivo)

static TaskHandle_t printer_task_handle = NULL;

static bool spi_initialized = false;

spi_device_handle_t spi_printer = NULL;

const uint8_t CMD_STATUS_S1[] = {0x53, 0x31};

const uint8_t CMD_STATUS_SV2[] = {'S', 'V', '2'};

WORD_ALIGNED_ATTR static uint8_t rx_buffer[SPI_BUFFER_SIZE];

WORD_ALIGNED_ATTR static uint8_t tx_buffer[SPI_BUFFER_SIZE];

// Contexto de la tarea

typedef struct {

printer_state_t state;

uint8_t reconnect_attempts;

uint16_t error_count;

uint32_t last_success_time;

bool initialized;

} printer_task_context_t;

static printer_task_context_t task_ctx = {

.state = PRINTER_STATE_IDLE,

.reconnect_attempts = 0,

.error_count = 0,

.last_success_time = 0,

.initialized = false

};

// FUNCIONES AUXILIARES (static para optimización)

bool esperar_ack_impresora(uint32_t timeout_ms) {

TickType_t tiempo_inicio = xTaskGetTickCount();

TickType_t tiempo_limite = pdMS_TO_TICKS(timeout_ms);

while ((xTaskGetTickCount() - tiempo_inicio) < tiempo_limite) {

// Limpiamos los buffers globales

memset(tx_buffer, 0, SPI_BUFFER_SIZE);

memset(rx_buffer, 0, SPI_BUFFER_SIZE);

spi_transaction_t t;

memset(&t, 0, sizeof(t));

t.length = 32;

t.tx_buffer = tx_buffer;

t.rx_buffer = rx_buffer;

if (spi_device_transmit(spi_printer, &t) == ESP_OK) {

uint8_t ack_rx = rx_buffer[0];

// Si la lectura fue exitosa y la impresora nos devolvió algo distinto a silencio (0x00)

if (ack_rx != 0xFF && ack_rx != 0x00) {

if (ack_rx == ACK_BYTE) {

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "✅ ACK recibido de la impresora.");

return true;

} else if (ack_rx == NAK_BYTE) {

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "❌ NAK recibido. La impresora rechazó el comando.");

return false;

} else {

ESP_LOGW(TAG_PRINTER, "⚠️ Byte inesperado recibido: 0x%02X", ack_rx);

}

}

}

// Si no hemos recibido el ACK, le damos un respiro a la impresora y volvemos a preguntar

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));

}

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "⏰ Timeout esperando ACK/NAK por SPI.");

return false;

}

bool printer_get_fw_version(void) {

//Version para iSmart

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

strncpy(mqtt_data.fw_ismart, ISMART_VERSION, sizeof(mqtt_data.fw_ismart) - 1);

mqtt_data.fw_ismart[sizeof(mqtt_data.fw_ismart) - 1] = '\0';

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

if (!spi_send_frame(CMD_STATUS_SV2, sizeof(CMD_STATUS_SV2))) {

LOG_E(TAG_PRINTER, "Error enviando comando de versión");

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

strcpy(mqtt_data.fw_ismart, "000000");

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

}

return false;

}

if (!esperar_ack_impresora(500)) {

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

strcpy(mqtt_data.fw_printer, "0000000000");

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

}

return false; // Abortamos temprano

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

int bytes_leidos = receive_response(rx_buffer, sizeof(rx_buffer), 1000);

if (bytes_leidos > 15 && validate_frame(rx_buffer, bytes_leidos)) {

int etx_pos = bytes_leidos - 2;

int fw_len = 10; // 020507GD00

// LRC

if (etx_pos >= fw_len + 1) {

int start_idx = etx_pos - fw_len - 1;

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

// Version para Impresora

memset(mqtt_data.fw_printer, 0, sizeof(mqtt_data.fw_printer));

strncpy(mqtt_data.fw_printer, (char*)&rx_buffer[start_idx], fw_len);

mqtt_data.fw_printer[fw_len] = '\0';

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "✅ Versión detectada vía SV2: %s", mqtt_data.fw_printer);

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

}

return true;

}

} else {

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "❌ Trama SV2 inválida o error de Checksum (LRC)");

}

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

strcpy(mqtt_data.fw_printer, "0000000000");

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

}

return false;

}

// Función para enviar comando por UART

bool spi_send_command(uint8_t command) {

if (!spi_initialized) return false;

uint8_t *cmd_dma = heap_caps_calloc(1, 4, MALLOC_CAP_DMA);

if (cmd_dma == NULL) return false;

cmd_dma[0] = command;

spi_transaction_t t;

memset(&t, 0, sizeof(t));

t.length = 32;

t.tx_buffer = cmd_dma;

t.rx_buffer = NULL;

esp_err_t err = spi_device_transmit(spi_printer, &t);

heap_caps_free(cmd_dma);

return (err == ESP_OK);

}

bool spi_send_frame(const uint8_t *data, size_t len) {

if (!spi_initialized || data == NULL || len == 0) return false;

// Verificamos que la trama no desborde nuestro buffer seguro

if (len + 3 > SPI_BUFFER_SIZE) {

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "Trama demasiado larga para enviar por SPI");

return false;

}

// Calculamos el LRC del payload

uint8_t lrc = 0;

for (size_t i = 0; i < len; i++) {

lrc ^= data[i];

}

lrc ^= ETX_BYTE; // Incluimos el ETX en el LRC

// EMPAQUETADO: Construimos la caja completa antes de enviarla

tx_buffer[0] = STX_BYTE;

memcpy(&tx_buffer[1], data, len);

tx_buffer[1 + len] = ETX_BYTE;

tx_buffer[2 + len] = lrc;

// Tamaño total = 1 (STX) + len (Datos) + 1 (ETX) + 1 (LRC) = len + 3

size_t tamano_total = len + 3;

size_t tamano_dma = (tamano_total + 3) & ~3;

for (size_t i = tamano_total; i < tamano_dma; i++) {

tx_buffer[i] = 0x00;

}

spi_transaction_t t = {

.length = tamano_total * 8, // En bits

.tx_buffer = tx_buffer,

.rx_buffer = NULL // No esperamos respuesta en este milisegundo

};

esp_err_t err = spi_device_transmit(spi_printer, &t);

if (err != ESP_OK) {

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "Error en transmisión SPI: %s", esp_err_to_name(err));

return false;

}

return true;

}

// FUNCIONES PÚBLICAS (declaradas en printer_task.h)

// Inicialización UART

bool printer_spi_init(void) {

if (spi_initialized) return true;

// Configuración del Bus (Pines físicos)

spi_bus_config_t buscfg = {

.miso_io_num = PIN_NUM_MISO,

.mosi_io_num = PIN_NUM_MOSI,

.sclk_io_num = PIN_NUM_CLK,

.quadwp_io_num = -1,

.quadhd_io_num = -1,

.max_transfer_sz = SPI_BUFFER_SIZE + 10 // Margen de seguridad para el DMA

};

// Configuración del Dispositivo (Cómo le hablamos a la impresora)

spi_device_interface_config_t devcfg = {

.clock_speed_hz = SPI_CLOCK_SPEED_HZ,

.mode = 0, // Modo SPI 0 (CPOL=0, CPHA=0)

.spics_io_num = PIN_NUM_CS,

.queue_size = SPI_QUEUE_SIZE,

};

// Inicializar el bus SPI

esp_err_t ret = spi_bus_initialize(SPI_HOST_PORT, &buscfg, SPI_DMA_CH_AUTO);

if (ret != ESP_OK) {

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "Error inicializando bus SPI: %s", esp_err_to_name(ret));

return false;

}

// Añadir el dispositivo (Impresora) al bus

ret = spi_bus_add_device(SPI_HOST_PORT, &devcfg, &spi_printer);

if (ret != ESP_OK) {

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "Error añadiendo dispositivo SPI: %s", esp_err_to_name(ret));

spi_bus_free(SPI_HOST_PORT); // Limpiamos si falla

return false;

}

spi_initialized = true;

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "✅ Bus SPI inicializado y dispositivo anclado.");

return true;

}

// Desinicialización UART

void printer_spi_deinit(void) {

if (!spi_initialized) return;

if (spi_printer != NULL) {

spi_bus_remove_device(spi_printer);

spi_printer = NULL;

}

spi_bus_free(SPI_HOST_PORT);

spi_initialized = false;

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "🛑 Bus SPI desinicializado (Hardware liberado).");

}

// Validar trama

bool validate_frame(const uint8_t* data, size_t len) {

if (len < 5) {

spi_send_command(NAK_BYTE);

return false; // Mínimo STX + DATA + ETX + LRC

}

uint8_t lrc_recibido = data[len - 1];

uint8_t etx_posicion = data[len - 2];

uint8_t lrc_calculado = 0;

if (data[0] != STX_BYTE || etx_posicion != ETX_BYTE) {

spi_send_command(NAK_BYTE);

return false;

}

// LRC se calcula desde DATA hasta ETX inclusive

for (size_t i = 1; i < len - 1; i++) {

lrc_calculado ^= data[i];

}

if (lrc_recibido == lrc_calculado) {

spi_send_command(ACK_BYTE);

return true;

} else {

spi_send_command(ACK_BYTE);

return false;

}

}

// Obtener estado actual

printer_state_t printer_get_state(void) {

return task_ctx.state;

}

// Establecer estado

void printer_set_state(printer_state_t state) {

task_ctx.state = state;

}

// Convertir estado a string

const char* printer_state_to_string(printer_state_t state) {

switch (state) {

case PRINTER_STATE_IDLE: return "IDLE";

case PRINTER_STATE_WAITING_RESPONSE: return "WAITING_RESPONSE";

case PRINTER_STATE_PROCESSING: return "PROCESSING";

case PRINTER_STATE_ERROR: return "ERROR";

case PRINTER_STATE_RECONNECTING: return "RECONNECTING";

case PRINTER_STATE_SENDING_STATUS_S1: return "SENDING_STATUS_S1";

case PRINTER_STATE_WAITING_STATUS_S1: return "WAITING_STATUS_S1";

default: return "UNKNOWN";

}

}

// Interpretar estado (versión optimizada)

void guardar_estado(uint8_t sts1, uint8_t sts2) {

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

mqtt_data.sts1 = sts1;

mqtt_data.sts2 = sts2;

mqtt_data.needs_sync = 1;

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

}

}

// Procesar STATUS S1 (manteniendo TODOS los campos)

void procesar_status_s1(uint8_t* data, size_t len) {

if (len < STATUS_S1_MIN_LENGTH) {

LOG_E(TAG_PRINTER, "Trama STATUS S1 muy corta: %d bytes", len);

return;

}

// Buscar STX y ETX

int stx_pos = -1;

int etx_pos = -1;

for (int i = 0; i < len; i++) {

if (data[i] == STX_BYTE)stx_pos = i;

if (data[i] == ETX_BYTE)etx_pos = i;

}

if (stx_pos == -1 || etx_pos == -1 || etx_pos <= stx_pos) {

LOG_E(TAG_PRINTER, "No se encontró STX o ETX válido en STATUS S1");

return;

}

char* campos[20];

int num_campos = 0;

campos[num_campos++] = (char*)&data[stx_pos + 3];

for (int i = stx_pos + 3; i < etx_pos; i++) {

if (data[i] == 0x0A) {

data[i] = '\0'; // Terminar el campo actual

if (num_campos < 20) {

campos[num_campos++] = (char*)&data[i + 1]; // El siguiente campo empieza después del espacio

}

}

}

data[etx_pos] = '\0'; // Terminar el último campo

if (num_campos < 16) {

LOG_E(TAG_PRINTER, "Faltan campos. Esperados >=16, recibidos: %d", num_campos);

return;

}

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

// Extraer TODOS los campos según posiciones del protocolo

strncpy(mqtt_data.atm_number, campos[0], sizeof(mqtt_data.atm_number) - 1);

mqtt_data.ventas = strtoul(campos[1], NULL, 10);

strncpy(mqtt_data.last_bill_number, campos[2], sizeof(mqtt_data.last_bill_number) - 1);

strncpy(mqtt_data.bill_issue, campos[3], sizeof(mqtt_data.bill_issue) - 1);

strncpy(mqtt_data.number_last_debit, campos[4], sizeof(mqtt_data.number_last_debit) - 1);

mqtt_data.amount_debit = strtoul(campos[5], NULL, 10);

strncpy(mqtt_data.number_last_credit, campos[6], sizeof(mqtt_data.number_last_credit) - 1);

mqtt_data.amount_credit = strtoul(campos[7], NULL, 10);

strncpy(mqtt_data.number_last_notfiscal, campos[8], sizeof(mqtt_data.number_last_notfiscal) - 1);

mqtt_data.amount_notfiscal = strtoul(campos[9], NULL, 10);

strncpy(mqtt_data.counter_daily_z, campos[10], sizeof(mqtt_data.counter_daily_z) - 1);

strncpy(mqtt_data.counter_report_fiscal, campos[11], sizeof(mqtt_data.counter_report_fiscal) - 1);

strncpy(mqtt_data.rif_cliente, campos[12], sizeof(mqtt_data.rif_cliente) - 1);

strncpy(mqtt_data.hour_machine, campos[14], sizeof(mqtt_data.hour_machine) - 1);

strncpy(mqtt_data.date_machine, campos[15], sizeof(mqtt_data.date_machine) - 1);

// Forzar cierres nulos por seguridad en estructura packed

mqtt_data.rif_cliente[sizeof(mqtt_data.rif_cliente) - 1] = '\0';

// Actualizar serial

update_printer_serial(campos[13]);

// Actualizar timestamp

mqtt_data.timestamp = xTaskGetTickCount() * portTICK_PERIOD_MS;

mqtt_data.needs_sync = true;

// Devolvemos la llave

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

if (mqtt_task_handle != NULL) {

xTaskNotifyGive(mqtt_task_handle);

}

LOG_I(TAG_PRINTER, "Datos de STATUS S1 actualizados");

} else {

LOG_W(TAG_PRINTER, "No se pudo obtener el Mutex, datos no actualizados");

}

}

// SISTEMA DE RECONEXIÓN

bool printer_reconnect(void) {

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(500)) == pdTRUE) {

task_ctx.state = PRINTER_STATE_RECONNECTING;

// Desinicializar SPI

printer_spi_deinit();

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(RECONNECT_DELAY_MS));

// Re-inicializar UART

if (printer_spi_init()) {

LOG_I(TAG_PRINTER, "Reconexión exitosa");

// Limpiamos contadores

task_ctx.reconnect_attempts = 0;

task_ctx.error_count = 0;

task_ctx.state = PRINTER_STATE_IDLE;

// Liberamos la llave

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

return true;

}

// Si falla inicialización, liberamos llave de todos modos

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

}

LOG_E(TAG_PRINTER, "Reconexión fallida");

return false;

}

// Reiniciar contadores de error

void printer_reset_errors(void) {

task_ctx.last_success_time = xTaskGetTickCount() * portTICK_PERIOD_MS;

task_ctx.error_count = 0;

task_ctx.reconnect_attempts = 0;

task_ctx.state = PRINTER_STATE_IDLE;

}

// Verificar si necesita reconexión

bool printer_needs_reconnection(void) {

if (task_ctx.error_count >= MAX_ERROR_COUNT) {

return true;

}

if (task_ctx.state == PRINTER_STATE_ERROR) {

return true;

}

// Verificar timeout prolongado

uint32_t current_time = xTaskGetTickCount() * portTICK_PERIOD_MS;

if ((current_time - task_ctx.last_success_time) > (POLLING_INTERVAL_MS * 3)) {

LOG_W(TAG_PRINTER, "Sin respuesta por mucho tiempo, considerando reconexión");

return true;

}

return false;

}

// Manejar error

void printer_handle_error(printer_error_t error) {

task_ctx.error_count++;

mqtt_data.error_count = task_ctx.error_count;

LOG_E(TAG_PRINTER, "Error %d - Total errores: %d", error, task_ctx.error_count);

if (task_ctx.error_count >= MAX_ERROR_COUNT) {

task_ctx.state = PRINTER_STATE_ERROR;

LOG_E(TAG_PRINTER, "Límite de errores alcanzado, cambiando a estado ERROR");

}

}

// Enviar comando ENQ

bool send_enq_command(void) {

if (!spi_initialized) {

return false;

}

task_ctx.state = PRINTER_STATE_WAITING_RESPONSE;

return spi_send_command(ENQ_CMD);

}

// Recibir respuesta

int receive_response(uint8_t* buffer, size_t buffer_size, uint32_t timeout_ms) {

TickType_t tiempo_inicio = xTaskGetTickCount();

TickType_t tiempo_limite = pdMS_TO_TICKS(timeout_ms);

while ((xTaskGetTickCount() - tiempo_inicio) < tiempo_limite) {

// Limpiamos el buffer de transmisión para que inyecte reloj limpio

memset(tx_buffer, 0, SPI_BUFFER_SIZE);

// 1. Extraemos todo el bloque de una sola vez

spi_transaction_t t;

memset(&t, 0, sizeof(t));

t.length = buffer_size * 8;

t.tx_buffer = tx_buffer;

t.rx_buffer = buffer; // Los datos caen directo al buffer

if (spi_device_transmit(spi_printer, &t) != ESP_OK) {

return -1;

}

// 2. Fase de Parseo (Buscamos STX y ETX en el pajar de datos)

int start_idx = -1;

int etx_idx = -1;

for (int i = 0; i < buffer_size; i++) {

if (buffer[i] == STX_BYTE && start_idx == -1) {

start_idx = i;

}

if (start_idx != -1 && buffer[i] == ETX_BYTE) {

etx_idx = i;

break; // Encontramos el final

}

}

// 3. Si encontramos la trama completa, la recortamos

if (start_idx != -1 && etx_idx != -1 && (etx_idx + 1 < buffer_size)) {

int trama_len = (etx_idx - start_idx) + 2; // +1 por el ETX, +1 por el LRC

// Movemos la trama útil al inicio del buffer

memmove(buffer, &buffer[start_idx], trama_len);

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "Trama Fiscal interceptada (%d bytes)", trama_len);

return trama_len; // ¡Éxito absoluto!

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

}

return -1; // Nos rendimos

}

int ejecutar_solicitud_s1(uint8_t* buffer, int bytes_maximos) {

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "Enviando comando S1...");

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

// Enviar comando S1

if (!spi_send_frame(CMD_STATUS_S1, sizeof(CMD_STATUS_S1))) {

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "Error al enviar S1");

printer_handle_error(ERROR_COMMUNICATION_LOST);

return 0;

}

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "Comando S1 enviado, esperando ACK...");

// Esperar ACK con timeout más corto

if (!esperar_ack_impresora(500)) {

printer_handle_error(ERROR_INVALID_RESPONSE);

return 0; // Abortamos, no habrá trama

}

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "ACK recibido, esperando STATUS S1...");

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

return receive_response(buffer, bytes_maximos, 3000); // 3 segundos

}

void enviar_byte_spi(uint8_t byte_a_enviar) {

spi_transaction_t t = {

.length = 8,

.tx_buffer = &byte_a_enviar,

.rx_buffer = NULL // No nos importa la respuesta aquí

};

spi_device_transmit(spi_printer, &t);

}

// TAREA PRINCIPAL DE LA IMPRESORA

static void printer_task_main(void* pvParameters) {

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "TAREA IMPRESORA INICIADA (Modo SPI)");

task_ctx.initialized = true;

task_ctx.state = PRINTER_STATE_IDLE;

bool fw_version_obtained = false;

while (1) {

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(POLLING_INTERVAL_MS));

if (ota_en_progreso) {

LOG_W(TAG_PRINTER, "OTA en progreso. Polling fiscal SPI en reposo...");

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(3000));

continue;

}

// Verificar si necesitamos reconexión

if (printer_needs_reconnection()) {

if (!printer_reconnect()) {

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "Reconexión fallida, esperando...");

continue;

}

}

if (xSemaphoreTake(spi_bus_mutex, pdMS_TO_TICKS(1000)) != pdTRUE) {

ESP_LOGW(TAG_PRINTER, "SPI ocupado (posible OTA), saltando ciclo fiscal...");

continue;

}

// Enviar comando ENQ

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "Enviando comando ENQ...");

if (!send_enq_command()) {

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "Error al enviar ENQ");

printer_handle_error(ERROR_COMMUNICATION_LOST);

xSemaphoreGive(spi_bus_mutex);

continue;

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20));

// Recibir respuesta

int received = receive_response(rx_buffer, SPI_BUFFER_SIZE, RESPONSE_TIMEOUT_MS);

if (received <= 0) {

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "Sin respuesta al ENQ (Timeout)");

printer_handle_error(ERROR_NO_RESPONSE);

xSemaphoreGive(spi_bus_mutex);

continue;

}

// Validar trama

if (!validate_frame(rx_buffer, received)) {

ESP_LOGW(TAG_PRINTER, "Trama inválida detectada");

printer_handle_error(ERROR_INVALID_RESPONSE);

xSemaphoreGive(spi_bus_mutex);

continue;

}

// Procesar el estado recibido

guardar_estado(rx_buffer[1], rx_buffer[2]);

if (rx_buffer[1] == 0x60 && !fw_version_obtained) { // Modo fiscal

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "Intentando obtener versiones del sistema");

if (printer_get_fw_version()) {

fw_version_obtained = true;

} else {

ESP_LOGW(TAG_PRINTER, "No se pudo obtener versión, continuando sin ella");

}

}

int bytes_leidos = ejecutar_solicitud_s1(rx_buffer, SPI_BUFFER_SIZE);

if (bytes_leidos <= 0) {

ESP_LOGW(TAG_PRINTER, "No se recibió respuesta S1 (timeout)");

printer_handle_error(ERROR_STATUS_S1_FAILED);

xSemaphoreGive(spi_bus_mutex);

continue;

}

if (!validate_frame(rx_buffer, bytes_leidos)) {

printer_handle_error(ERROR_INVALID_RESPONSE);

xSemaphoreGive(spi_bus_mutex);

continue;

}

procesar_status_s1(rx_buffer, bytes_leidos);

printer_reset_errors();

ESP_LOGI(TAG_PRINTER, "Ciclo completado exitosamente");

xSemaphoreGive(spi_bus_mutex);

}

}

// Iniciar tarea de impresora

esp_err_t printer_task_start(void) {

if (mqtt_data_mutex == NULL) {

mqtt_data_mutex = xSemaphoreCreateMutex();

if (mqtt_data_mutex == NULL) {

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "No se pudo crear el Mutex");

return ESP_ERR_NO_MEM;

}

}

if (spi_bus_mutex == NULL) {

spi_bus_mutex = xSemaphoreCreateMutex();

if (spi_bus_mutex == NULL) {

ESP_LOGE(TAG_PRINTER, "No se pudo crear el Mutex de SPI");

return ESP_ERR_NO_MEM;

}

}

if (printer_task_handle != NULL) return ESP_OK;

BaseType_t result = xTaskCreate(

printer_task_main,

TASK_NAME,

TASK_STACK_SIZE,

NULL,

TASK_PRIORITY,

&printer_task_handle

);

return (result == pdPASS) ? ESP_OK : ESP_ERR_NO_MEM;

}

// printer_mqtt.h

#ifndef PRINTER_MQTT_H

#define PRINTER_MQTT_H

#include "printer_config.h"

#define ESP_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD WIFI_AUTH_OPEN

#define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

#define WIFI_FAIL_BIT      BIT1

// CONFIGURACIÓN MQTT

#define MQTT_STACK              5120

#define MQTT_PRIORITY           5

#define MQTT_NAME               "mqtt_task"

// VARIABLES GLOBALES

extern volatile bool wifi_connected;

extern volatile bool mqtt_connected;

extern esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client;

// PROTOTIPOS PÚBLICOS

// Inicialización

void start_mqtt_system(void);

void wifi_init_sta(void);

void mqtt_app_start(void);

void mqtt_data_init(void);

// Tareas

void mqtt_task(void* pvParameters);

// Manejadores de eventos

void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base, int32_t event_id, void* event_data);

void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base, int32_t event_id, void *event_data);

// Formateo de datos

void prepare_mqtt_topic(char* topic, size_t size, const char* serial, const char* data_type);

void format_mqtt_json(char* buffer, size_t size, const mqtt_data_t* data);

bool mqtt_publish(const char* topic, const char* payload, const char* tipo_dato);

void update_printer_serial(const char* serial);

// Evento OTA

void notificar_evento_ota(const char* serial, const char* estado, const char* objetivo, int progreso);

#endif // PRINTER_MQTT_H

// printer_mqtt.c

#include "printer_mqtt.h"

#include "printer_task.h"

#include "ota_task.h"

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include "esp_event.h"

#include "esp_wifi.h"

#include "esp_log.h"

#include "nvs_flash.h"

#include "mqtt_client.h"

#include "mqtt5_client.h"

#include "esp_crt_bundle.h"

#include "esp_mac.h"

// VARIABLES ESTÁTICAS

static const char* TAG_MQTT = "mqtt_events";

static const char* TAG_WIFI = "wifi station";

TaskHandle_t mqtt_task_handle = NULL;

esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client = NULL;

volatile bool wifi_connected = false;

volatile bool mqtt_connected = false;

// Estructura segura para mover el mensaje fuera del hilo MQTT

typedef struct {

char payload[256]; // Tamaño suficiente para tu JSON {"comando":"INICIAR_OTA", ...}

int len;

} ota_msg_t;

QueueHandle_t ota_cmd_queue = NULL;

//Funciones OTA

void ota_supervisor_task(void *pvParameters) {

ota_msg_t mensaje_entrante;

while (1) {

// La tarea se duerme aquí infinitamente hasta que llegue algo a la cola

if (xQueueReceive(ota_cmd_queue, &mensaje_entrante, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

ESP_LOGW("OTA_SUPERVISOR", "🚨 ¡Mensaje OTA interceptado en el buzón! Prioridad Máxima.");

// Ahora sí, fuera del hilo MQTT, podemos darnos el lujo de parsear el JSON

procesar_comando_ota(mensaje_entrante.payload, mensaje_entrante.len);

}

}

}

void notificar_evento_ota(const char* serial, const char* estado, const char* objetivo, int progreso) {

char topic[64];

char payload[128];

prepare_mqtt_topic(topic, sizeof(topic), serial, "ota");

// Formato JSON compacto: st (estado), tg (target), pr (progreso)

snprintf(payload, sizeof(payload),

"{\"st\":\"%s\",\"tg\":\"%s\",\"pr\":%d}",

estado, objetivo, progreso);

mqtt_publish(topic, payload, "status_ota");

}

// FUNCIONES PARA CONEXIÓN WIFI

void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

int32_t event_id, void* event_data) {

if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {

esp_wifi_connect();

} else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {

wifi_event_sta_disconnected_t* event = (wifi_event_sta_disconnected_t*) event_data;

LOG_E(TAG_WIFI, "❌ Error de conexión WiFi. Razón: %d", event->reason);

wifi_connected = false;

mqtt_connected = false;

esp_wifi_connect(); // Reintento automático

} else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {

ip_event_got_ip_t* event = (ip_event_got_ip_t*) event_data;

LOG_I(TAG_WIFI, "✅ IP obtenida: " IPSTR, IP2STR(&event->ip_info.ip));

esp_netif_t *netif = esp_netif_get_handle_from_ifkey("WIFI_STA_DEF");

esp_netif_dns_info_t dns_info;

dns_info.ip.u_addr.ip4.addr = ESP_IP4TOADDR(8, 8, 8, 8);

dns_info.ip.type = ESP_IPADDR_TYPE_V4;

esp_netif_set_dns_info(netif, ESP_NETIF_DNS_MAIN, &dns_info);

LOG_I(TAG_WIFI, "🌐 DNS principal forzado a 8.8.8.8 (Google)");

wifi_connected = true;

// Lanzamos MQTT aquí mismo, ahora que sabemos que hay internet

if (mqtt_client == NULL) {

mqtt_app_start();

}

}

}

void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base, int32_t event_id, void *event_data) {

esp_mqtt_event_handle_t event = event_data;

esp_mqtt_client_handle_t client = event->client;

switch ((esp_mqtt_event_id_t)event_id) {

case MQTT_EVENT_CONNECTED:

mqtt_connected = true;

LOG_I(TAG_MQTT, "MQTT conectado");

if (mqtt_task_handle != NULL) {

xTaskNotifyGive(mqtt_task_handle);

}

if (strcmp(mqtt_data.register_number, "DESCONOCIDO") != 0) {

char topic_ota[128];

snprintf(topic_ota, sizeof(topic_ota), "comandos/%s/ota", mqtt_data.register_number);

esp_mqtt_client_subscribe(client, topic_ota, 1);

LOG_I(TAG_MQTT, "Resuscrito tras caída a: %s", topic_ota);

}

break;

case MQTT_EVENT_DISCONNECTED:

mqtt_connected = false;

LOG_I(TAG_MQTT, "MQTT desconectado");

break;

case MQTT_EVENT_DATA: {

char topic_ota[128];

snprintf(topic_ota, sizeof(topic_ota), "comandos/%s/ota", mqtt_data.register_number);

if (event->topic_len == strlen(topic_ota) &&

strncmp(event->topic, topic_ota, event->topic_len) == 0) {

if (uxQueueMessagesWaiting(ota_cmd_queue) > 0) {

LOG_W(TAG_MQTT, "Comando ignorado: Ya hay un comando OTA en el buzón esperando.");

break;

}

LOG_W(TAG_MQTT, "Comando OTA detectado en antena. Enviando al buzón...");

// Copiamos el mensaje rápido y seguro

ota_msg_t nuevo_msg;

nuevo_msg.len = event->data_len;

if (nuevo_msg.len >= sizeof(nuevo_msg.payload)) {

nuevo_msg.len = sizeof(nuevo_msg.payload) - 1; // Prevenir desbordamientos

}

memcpy(nuevo_msg.payload, event->data, nuevo_msg.len);

nuevo_msg.payload[nuevo_msg.len] = '\0'; // Aseguramos cierre de string

// Empujamos al buzón (No bloqueante)

xQueueSend(ota_cmd_queue, &nuevo_msg, 0);

}

break;

}

case MQTT_EVENT_ERROR:

mqtt_connected = false;

if (event->error_handle->error_type == MQTT_ERROR_TYPE_TCP_TRANSPORT) {

LOG_E(TAG_MQTT, "TCP error=%d",

event->error_handle->esp_transport_sock_errno);

}

break;

default:

break;

}

}

void wifi_init_sta(void)

{

LOG_I(TAG_WIFI, "Inicializando WiFi...");

// Iniciar la pila TCP/IP

ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

esp_err_t err = esp_event_loop_create_default();

if (err != ESP_OK && err != ESP_ERR_INVALID_STATE) {

ESP_ERROR_CHECK(err);

}

esp_netif_create_default_wifi_sta();

// Inicializar WiFi

wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

// Registrar handlers de eventos

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

ESP_EVENT_ANY_ID,

&wifi_event_handler,

NULL,

NULL));

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

IP_EVENT_STA_GOT_IP,

&wifi_event_handler,

NULL,

NULL));

// Configurar WiFi

wifi_config_t wifi_config = {

.sta = {

.ssid = ESP_WIFI_SSID,

.password = ESP_WIFI_PASS,

.threshold.authmode = WIFI_AUTH_OPEN,

.pmf_cfg = {

.capable = true,

.required = false

},

},

};

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

LOG_I(TAG_WIFI, "WiFi iniciado, SSID: %s", ESP_WIFI_SSID);

}

// FUNCIONES AUXILIARES

// Inicializar MQTT

void mqtt_app_start(void) {

LOG_I(TAG_MQTT, "Iniciando cliente MQTT...");

static char lwt_topic[64];

prepare_mqtt_topic(lwt_topic, sizeof(lwt_topic), mqtt_data.register_number, "alertas_conexion");

const char* lwt_msg = "{\"st\":\"offline\", \"alerta\":\"conexion_perdida_abruptamente\"}";

uint8_t mac[6];

char client_id_seguro[32];

esp_read_mac(mac, ESP_MAC_WIFI_STA);

// Ensamblamos un ID temporal pero absolutamente único

snprintf(client_id_seguro, sizeof(client_id_seguro), "iSmart_%02X%02X%02X%02X%02X%02X",

mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);

// CONFIGURACIÓN CORRECTA para ESP-IDF v5.5.2

esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {

.broker.address.hostname = "832b8689599f4045be005c116bc416f0.s1.eu.hivemq.cloud",

.broker.address.port = 8883,

.broker.address.transport = MQTT_TRANSPORT_OVER_SSL,

.credentials.client_id = client_id_seguro,

.broker.verification.crt_bundle_attach = esp_crt_bundle_attach,

.credentials.username = "HKAESP32",

.credentials.authentication.password = "ESPhka32",

.session.protocol_ver = MQTT_PROTOCOL_V_5,

.buffer.size = 2048,

.session.keepalive = 20,

//Last Will and Testement

.session.last_will.topic = lwt_topic,

.session.last_will.msg = lwt_msg,

.session.last_will.msg_len = strlen(lwt_msg),

.session.last_will.qos = 1,

.session.last_will.retain = 1

};

if (strcmp(mqtt_data.register_number, "DESCONOCIDO") != 0) {

// Usamos el serial como Client ID, no como Username

mqtt_cfg.credentials.client_id = mqtt_data.register_number;

LOG_I(TAG_MQTT, "Asignando Client ID único: %s", mqtt_cfg.credentials.client_id);

}

mqtt_client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);

if (mqtt_client == NULL) {

LOG_E(TAG_MQTT, "Error al inicializar cliente MQTT");

return;

}

esp_mqtt_client_register_event(mqtt_client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, NULL);

esp_err_t err = esp_mqtt_client_start(mqtt_client);

if (err != ESP_OK) {

LOG_E(TAG_MQTT, "Error al iniciar: %s", esp_err_to_name(err));

}

}

// Inicializar datos MQTT

void mqtt_data_init(void) {

memset(&mqtt_data, 0, sizeof(mqtt_data_t));

mqtt_data.timestamp = xTaskGetTickCount() * portTICK_PERIOD_MS;

mqtt_data.needs_sync = false;

strncpy(mqtt_data.register_number, "DESCONOCIDO", MAX_SERIAL_LENGTH);

mqtt_data.register_number[MAX_SERIAL_LENGTH] = '\0';

LOG_I(TAG_MQTT, "Datos MQTT inicializados");

}

// publicación MQTT

bool mqtt_publish(const char* topic, const char* payload, const char* tipo_dato) {

if (!mqtt_connected || mqtt_client == NULL) {

LOG_W(TAG_MQTT, "Publiación cancelada: MQTT Offline");

return false;

}

// Validación de seguridad para el Serial

char serial_seguro[MAX_SERIAL_LENGTH + 1] = "DESCONOCIDO";

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

strncpy(serial_seguro, mqtt_data.register_number, MAX_SERIAL_LENGTH);

serial_seguro[MAX_SERIAL_LENGTH] = '\0';

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

}

if (strcmp(serial_seguro, "DESCONOCIDO") == 0) {

return false; // No publicamos si no tenemos serial

}

wifi_ap_record_t ap_info;

char rssi_str[8] = "N/A";

if (esp_wifi_sta_get_ap_info(&ap_info) == ESP_OK) {

snprintf(rssi_str, sizeof(rssi_str), "%d", ap_info.rssi);

}

esp_mqtt5_user_property_item_t user_prop_items[] = {

{"modelo_dispositivo", "HKA80"},

{"firmware_version", ISMART_VERSION},

{"serial", serial_seguro},

{"tipo_dato", tipo_dato},

{"wifi_rssi", rssi_str}

};

mqtt5_user_property_handle_t user_prop_handle = NULL;

esp_mqtt5_client_set_user_property(&user_prop_handle, user_prop_items, 5);

esp_mqtt5_publish_property_config_t publish_prop_cfg = {

.user_property = user_prop_handle,

};

esp_mqtt5_client_set_publish_property(mqtt_client, &publish_prop_cfg);

int msg_id = esp_mqtt_client_publish(mqtt_client, topic, payload,

0, MQTT_QOS_LEVEL, 0);

esp_mqtt5_client_delete_user_property(user_prop_handle);

user_prop_handle = NULL;

if (msg_id < 0) {

LOG_E(TAG_MQTT, "Error publicando en %s: %d", topic, msg_id);

return false;

}

LOG_I(TAG_MQTT, "Mensaje enviado con éxito [ID: %d]", msg_id);

return true;

}

// FUNCIONES AUXILIARES

// Preparar tópico MQTT

void prepare_mqtt_topic(char* buffer, size_t size, const char* serial, const char* data_type) {

// Ya no usamos mqtt_data directamente aquí

snprintf(buffer, size, "%s/%s/%s",

MQTT_TOPIC_BASE,

serial,

data_type);

}

// Actualizar serial de impresora

void update_printer_serial(const char* serial) {

if (serial != NULL && strlen(serial) > 0) {

if (strcmp(mqtt_data.register_number, serial) != 0) {

strncpy(mqtt_data.register_number, serial, MAX_SERIAL_LENGTH);

mqtt_data.register_number[MAX_SERIAL_LENGTH] = '\0';

mqtt_data.serial_obtained = true;

LOG_I(TAG_MQTT, "Serial actualizado: %s", mqtt_data.register_number);

if (mqtt_connected && mqtt_client != NULL) {

char topic_ota[128];

snprintf(topic_ota, sizeof(topic_ota), "comandos/%s/ota", mqtt_data.register_number);

int msg_id = esp_mqtt_client_subscribe(mqtt_client, topic_ota, 1);

ESP_LOGI(TAG_MQTT, "Suscrito al tópico OTA: %s (msg_id=%d)", topic_ota, msg_id);

}

}

}

}

void format_mqtt_json(char* buffer, size_t max_len, const mqtt_data_t* data) {

// Usamos snprintf para proteger el stack y la memoria

snprintf(buffer, max_len,

"{"

"\"sts1\":\"%02X\","

"\"sts2\":\"%02X\","

"\"err_cnt\":%u,"

"\"rec_att\":%u,"

"\"atm\":\"%s\","

"\"vts\":%lu,"

"\"last_b\":\"%s\","

"\"b_iss\":\"%s\","

"\"db_n\":\"%s\","

"\"db_a\":%lu,"

"\"cr_n\":\"%s\","

"\"cr_a\":%lu,"

"\"nf_n\":\"%s\","

"\"nf_a\":%lu,"

"\"z_cnt\":\"%s\","

"\"f_cnt\":\"%s\","

"\"rif\":\"%s\","

"\"ser\":\"%s\","

"\"time\":\"%s\","

"\"date\":\"%s\","

"\"fw_ismart\":\"%s\","

"\"fw_printer\":\"%s\","

"\"ts\":%lu"

"}",

data->sts1, data->sts2, data->error_count, data->reconnect_attempts,

data->atm_number, data->ventas, data->last_bill_number, data->bill_issue,

data->number_last_debit, data->amount_debit, data->number_last_credit, data->amount_credit,

data->number_last_notfiscal, data->amount_notfiscal, data->counter_daily_z, data->counter_report_fiscal,

data->rif_cliente, data->register_number, data->hour_machine, data->date_machine, data->fw_ismart, data->fw_printer,

data->timestamp

);

}

// TAREA MQTT

void mqtt_task(void* pvParameters) {

LOG_I(TAG_MQTT, "Tarea MQTT iniciada");

static char last_serial[MAX_SERIAL_LENGTH + 1] = "";

static char json_buffer[1024];

int sync_count = 0;

while (1) {

ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);

// VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN

if (!mqtt_connected) {

LOG_W(TAG_MQTT, "MQTT desconectado, reintentando en breve...");

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(RECONNECT_DELAY_MS)); // Delay de cortesía para no saturar

continue;

}

// PROCESAMIENTO (Si fue notificado o el flag está arriba)

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(200)) == pdTRUE) {

if (mqtt_data.needs_sync) {

sync_count++;

LOG_I(TAG_MQTT, "Sincronizando datos (%d)...", sync_count);

// Detectar cambio de serial de forma segura

if (strcmp(last_serial, mqtt_data.register_number) != 0) {

strncpy(last_serial, mqtt_data.register_number, MAX_SERIAL_LENGTH);

last_serial[MAX_SERIAL_LENGTH] = '\0';

char discovery_topic[128];

snprintf(discovery_topic, sizeof(discovery_topic),

"%s/%s/discovery", MQTT_TOPIC_BASE, last_serial);

mqtt_publish(discovery_topic, "online", "conexión");

}

// Formateamos el JSON mientras tenemos la llave

format_mqtt_json(json_buffer, sizeof(json_buffer), &mqtt_data);

// Bajamos el flag y SOLTAMOS LA LLAVE rápido

mqtt_data.needs_sync = false;

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

// PUBLICACIÓN (Fuera del Mutex para no bloquear a la impresora)

char topic[64];

prepare_mqtt_topic(topic, sizeof(topic), last_serial, "json_completo");

mqtt_publish(topic, json_buffer, "status_s1");

LOG_I(TAG_MQTT, "Sincronización completada (%d)", sync_count);

} else {

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

}

}

}

}

// Función para iniciar la tarea MQTT (para ser llamada desde app_main)

void start_mqtt_system(void) {

LOG_I(TAG_MQTT, "Iniciando sistema MQTT...");

// Creamos el Mutex

if (mqtt_data_mutex == NULL) {

mqtt_data_mutex = xSemaphoreCreateMutex();

if (mqtt_data_mutex == NULL) {

LOG_E(TAG_MQTT, "Error, no se pudo crear el Mutex");

return;

}

}

mqtt_data_init();

// Inicializar NVS

esp_err_t ret = nvs_flash_init();

if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

ret = nvs_flash_init();

}

ESP_ERROR_CHECK(ret);

// Inicializar WiFi y MQTT

wifi_init_sta();

// Creamos un buzón que puede guardar hasta 3 comandos OTA en espera

ota_cmd_queue = xQueueCreate(3, sizeof(ota_msg_t));

xTaskCreate(ota_supervisor_task, "ota_super", 8192, NULL, 10, NULL);

// 6. Crear tarea MQTT

if (mqtt_task_handle == NULL) {

xTaskCreate(mqtt_task, MQTT_NAME, MQTT_STACK, NULL, MQTT_PRIORITY, &mqtt_task_handle);

}

}

#ifndef OTA_TASK_H

#define OTA_TASK_H

#include "printer_config.h"

#include "printer_task.h"

#include "printer_mqtt.h"

#define OTA_MAX_URL_LEN      256

#define OTA_MAX_TARGET_LEN   16

#define OTA_MAX_VERSION_LEN  16

typedef struct {

char url[OTA_MAX_URL_LEN];

char objetivo[OTA_MAX_TARGET_LEN];  // "ismart" o "printer"

char version[OTA_MAX_VERSION_LEN];

} ota_config_t;

void procesar_comando_ota(const char* payload, int len);

#endif // OTA_TASK_H

#include "printer_config.h"

#include "ota_task.h"

#include "driver/spi_master.h"

#include "esp_log.h"

#include "esp_system.h"

#include "esp_http_client.h"

#include "esp_https_ota.h"

#include "esp_wifi.h"

#include "cJSON.h"

#include "esp_crt_bundle.h"

#include <string.h>

#define MAX_REINTENTOS_SPI    3

static const char* TAG_OTA = "OTA_MANAGER";

static const char* OTA_SPI = "SPI_OTA";

volatile bool ota_en_progreso = false;

extern esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client;

extern SemaphoreHandle_t mqtt_data_mutex;

extern mqtt_data_t mqtt_data;

extern spi_device_handle_t spi_printer;

static uint8_t transaccionar_byte_spi(uint8_t comando) {

uint8_t tx_buf[4] = {comando, 0x00, 0x00, 0x00};

uint8_t rx_buf[4] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

if (spi_printer == NULL) return 0xFF;

spi_transaction_t t;

memset(&t, 0, sizeof(t));

t.length = 32;

t.tx_buffer = tx_buf;

t.rx_buffer = NULL;

xSemaphoreTake(spi_bus_mutex, portMAX_DELAY);

spi_device_polling_transmit(spi_printer, &t);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20));

memset(&t, 0, sizeof(t));

uint8_t tx_dummy[4] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // Enviamos ceros

t.length = 32;

t.tx_buffer = tx_dummy;

t.rx_buffer = rx_buf;

spi_device_transmit(spi_printer, &t);

xSemaphoreGive(spi_bus_mutex);

// El ACK estará en el primer byte que recibimos

return rx_buf[0];

}

static esp_err_t enviar_chunk_spi(uint8_t *data, int len) {

if (spi_printer == NULL || len == 0 || data == NULL) return ESP_FAIL;

size_t tamano_dma = (len + 3) & ~3;

uint8_t *tx_buf = heap_caps_calloc(1, tamano_dma, MALLOC_CAP_DMA);

if (tx_buf == NULL) {

ESP_LOGE(OTA_SPI, "Error de memoria reservando buffer DMA");

return ESP_ERR_NO_MEM;

}

memcpy(tx_buf, data, len);

spi_transaction_t t;

memset(&t, 0, sizeof(t));

t.length = tamano_dma * 8; // Longitud en BITS

t.tx_buffer = tx_buf;

t.rx_buffer = NULL;

xSemaphoreTake(spi_bus_mutex, portMAX_DELAY);

esp_err_t ret = spi_device_polling_transmit(spi_printer, &t);

xSemaphoreGive(spi_bus_mutex);

heap_caps_free(tx_buf);

return ret;

}

esp_err_t enviar_trama_spi_robusta(uint8_t *data, int len, uint32_t num_pack, uint32_t total_packs) {

uint8_t checksum_paquete = 0;

for (int j = 0; j < len; j++) {

checksum_paquete ^= data[j];

}

uint8_t trama_completa[SPI_BUFFER_SIZE];

// Empaquetado estricto (4 bytes de cabecera)

trama_completa[0] = SPI_CMD_PACKET;

trama_completa[1] = (uint8_t)(num_pack & 0xFF);   // 1 Byte para el número de paquete

trama_completa[2] = (uint8_t)((len >> 8) & 0xFF); // Byte ALTO del tamaño

trama_completa[3] = (uint8_t)(len & 0xFF);        // Byte BAJO del tamaño

// Inserción de los datos en el índice 4

memcpy(&trama_completa[4], data, len);

// Inserción del checksum al final

trama_completa[4 + len] = checksum_paquete;

// Tamaño total de la trama (4 cabecera + datos + 1 checksum)

int tam_total = 5 + len;

int intentos = 0;

while (intentos < MAX_REINTENTOS_SPI) {

// Enviamos la trama real (con el tamaño total, no solo 'len')

enviar_chunk_spi(trama_completa, tam_total);

// Le damos 50ms al Esclavo para validar el Checksum y poner el ACK en su bandeja

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

uint8_t tx_dummy[4] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

uint8_t rx_buf[4] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

spi_transaction_t t;

memset(&t, 0, sizeof(t));

t.length = 32;

t.tx_buffer = tx_dummy;

t.rx_buffer = rx_buf;

spi_device_transmit(spi_printer, &t);

// Validamos el primer byte recibido

if (rx_buf[0] == 0x06) { // 0x06 es ACK

return ESP_OK; // ¡Éxito total!

}

intentos++;

ESP_LOGW(OTA_SPI, "⚠️ NAK en paquete %lu (Intento %d/%d). Reintentando... (Recibido: 0x%02X)",

num_pack, intentos, MAX_REINTENTOS_SPI, rx_buf[0]);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

}

return ESP_FAIL;

}

void actualizar_impresora_por_spi(const char *url_descarga, const char* serial) {

LOG_I(OTA_SPI, "Iniciando descarga para la impresora desde: %s", url_descarga);

uint8_t *buffer = malloc(1024);

if (!buffer) return;

int total_bytes_recibidos = 0;

int ultimo_porcentaje_notificado = -1;

int content_length = 0;

int fallos_red = 0;

const int MAX_FALLOS_RED = 5;

// Comando de iniciación

if (transaccionar_byte_spi(SPI_CMD_START) != ACK_BYTE) {

LOG_E(OTA_SPI, "Impresora no lista para OTA");

free(buffer);

return;

}

notificar_evento_ota(serial, "iniciando", "printer", 0);

// Bucle de persistencia de red

while (fallos_red < MAX_FALLOS_RED) {

esp_http_client_config_t config = {

.url = url_descarga,

.timeout_ms = 5000,

};

esp_http_client_handle_t client = esp_http_client_init(&config);

if (total_bytes_recibidos > 0) {

char range_header[32];

snprintf(range_header, sizeof(range_header), "bytes=%d-", total_bytes_recibidos);

esp_http_client_set_header(client, "Range", range_header);

}

if (esp_http_client_open(client, 0) != ESP_OK) {

LOG_E(OTA_SPI, "Error abriendo conexion HTTP con el servidor");

esp_http_client_cleanup(client);

fallos_red++;

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000));

continue;

}

if (content_length == 0) {

content_length = esp_http_client_fetch_headers(client);

}

uint32_t total_paquetes = (content_length + 1023) / 1024;

bool error_sesion = false;

while (total_bytes_recibidos < content_length) {

int leidos = esp_http_client_read(client, (char*)buffer, 1024);

if (leidos < 0) {

error_sesion = true;

break;

} else if (leidos == 0) break;

uint32_t num_actual = (total_bytes_recibidos / 1024) + 1;

// Envio de paquetes

if (enviar_trama_spi_robusta(buffer, leidos, num_actual, total_paquetes) != ESP_OK) {

LOG_E(OTA_SPI, "Fallo crítico de hardware SPI. Abortando...");

esp_http_client_close(client);

esp_http_client_cleanup(client);

goto total_cleanup;

}

total_bytes_recibidos += leidos;

fallos_red = 0;

int porcentaje_actual = (total_bytes_recibidos * 100) / content_length;

if (porcentaje_actual != ultimo_porcentaje_notificado) {

notificar_evento_ota(serial, "actualizando", "printer", porcentaje_actual);

ultimo_porcentaje_notificado = porcentaje_actual;

}

}

esp_http_client_close(client);

esp_http_client_cleanup(client);

if (!error_sesion) break;

}

if (total_bytes_recibidos >= content_length) {

transaccionar_byte_spi(SPI_CMD_END);

notificar_evento_ota(serial, "exito", "printer", 100);

} else {

notificar_evento_ota(serial, "error", "printer", ultimo_porcentaje_notificado);

}

total_cleanup:

free(buffer);

}

static void tarea_ota_esp32(void *pvParameters) {

ota_config_t *ota_info = (ota_config_t*) pvParameters;

ESP_LOGI(TAG_OTA, "Iniciando proceso OTA para %s con version: %s y url: %s", ota_info->objetivo, ota_info->version, ota_info->url);

char serial_seguro[32] = "DESCONOCIDO";

if (xSemaphoreTake(mqtt_data_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

strncpy(serial_seguro, mqtt_data.register_number, sizeof(serial_seguro) - 1);

serial_seguro[sizeof(serial_seguro) - 1] = '\0';

xSemaphoreGive(mqtt_data_mutex);

}

if (strcmp(ota_info->objetivo, "ismart") == 0) {

notificar_evento_ota(mqtt_data.register_number, "iniciando", "ismart", 0);

esp_http_client_config_t http_config = {

.url = ota_info->url,

.crt_bundle_attach = esp_crt_bundle_attach,

.cert_pem = NULL,

.skip_cert_common_name_check = true,

.timeout_ms = 10000,

.keep_alive_enable = true

};

esp_https_ota_config_t ota_config = {

.http_config = &http_config,

};

ESP_LOGI(TAG_OTA, "Conectando al servidor y descargando firmware...");

esp_err_t ret = esp_https_ota(&ota_config);

if (ret == ESP_OK) {

notificar_evento_ota(mqtt_data.register_number, "exito", "ismart", 100);

ESP_LOGI(TAG_OTA, "OTA completada con éxito. Reiniciando...");

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1500));

extern void printer_spi_deinit(void); // Llamamos a tu función de limpieza

printer_spi_deinit();

if (mqtt_client != NULL) {

esp_mqtt_client_disconnect(mqtt_client);

esp_mqtt_client_stop(mqtt_client);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

esp_wifi_disconnect();

esp_wifi_stop();

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

esp_restart();

} else {

notificar_evento_ota(mqtt_data.register_number, "error", "ismart", 0);

ESP_LOGE(TAG_OTA, "Error en OTA: %s", esp_err_to_name(ret));

ota_en_progreso = false;

}

}

else if (strcmp(ota_info->objetivo, "printer") == 0) {

actualizar_impresora_por_spi(ota_info->url, mqtt_data.register_number);

ota_en_progreso = false;

ESP_LOGI(TAG_OTA, "✅ OTA de impresora finalizado. Reanudando UART normal...");

}

else {

ESP_LOGE(TAG_OTA, "Objetivo OTA desconocido: %s", ota_info->objetivo);

ota_en_progreso = false; // Cancelamos el freno de mano

}

free(ota_info);

vTaskDelete(NULL);

}

void procesar_comando_ota(const char* payload, int len) {

ESP_LOGI(TAG_OTA, "Analizando comando OTA recibido...");

cJSON *json = cJSON_ParseWithLength(payload, len);

if (json == NULL) {

ESP_LOGE(TAG_OTA, "Error al parsear JSON de OTA");

return;

}

cJSON *comando = cJSON_GetObjectItem(json, "comando");

cJSON *objetivo = cJSON_GetObjectItem(json, "objetivo");

cJSON *url = cJSON_GetObjectItem(json, "url_descarga");

cJSON *version = cJSON_GetObjectItem(json, "version");

if (!cJSON_IsString(comando) || strcmp(comando->valuestring, "INICIAR_OTA") != 0) {

ESP_LOGE(TAG_OTA, "Comando no reconocido o faltante en OTA");

cJSON_Delete(json);

return;

}

if (!cJSON_IsString(objetivo) || !cJSON_IsString(url) || !cJSON_IsString(version)) {

ESP_LOGE(TAG_OTA, "Faltan campos obligatorios en el comando OTA");

cJSON_Delete(json);

return;

}

if ((strcmp(objetivo->valuestring, "ismart") != 0) && (strcmp(objetivo->valuestring, "printer") != 0)) {

ESP_LOGE(TAG_OTA, "Objetivo no válido para OTA: %s", objetivo->valuestring);

cJSON_Delete(json);

return;

}

ota_en_progreso = true;

LOG_W(TAG_OTA, "Freno de mano activado: Impresora en reposo.");

ota_config_t *ota_info = malloc(sizeof(ota_config_t));

if (ota_info != NULL) {

strncpy(ota_info->url, url->valuestring, OTA_MAX_URL_LEN - 1);

strncpy(ota_info->objetivo, objetivo->valuestring, OTA_MAX_TARGET_LEN - 1);

strncpy(ota_info->version, version->valuestring, OTA_MAX_VERSION_LEN - 1);

// Aseguramos terminadores nulos

ota_info->url[OTA_MAX_URL_LEN - 1] = '\0';

ota_info->objetivo[OTA_MAX_TARGET_LEN - 1] = '\0';

ota_info->version[OTA_MAX_VERSION_LEN - 1] = '\0';

// Lanzamos la tarea de descarga (8192 bytes de stack suelen ser suficientes para OTA)

// Lanzamos la tarea y verificamos que nazca con éxito

if (xTaskCreate(tarea_ota_esp32, "ota_esp32_task", 8192, ota_info, 5, NULL) != pdPASS) {

ESP_LOGE(TAG_OTA, "Error: No se pudo crear la tarea OTA en RTOS");

free(ota_info);

ota_en_progreso = false; // ✅ Soltamos el freno

}

} else {

ESP_LOGE(TAG_OTA, "Error reservando memoria para ota_info");

ota_en_progreso = false;

}

cJSON_Delete(json);

}